| 你的流程名稱 | 對應 code state | 和 code 的關係 |
| --- | --- | --- |
| Input | S_LOAD | S_LOAD 會打開 ImgROM，用 Img_A 依序讀入 256×256 的 RGB pixel |
| RGB-to-Gray | S_LOAD | 在 S_LOAD 中呼叫 gray_round_rgb(Img_Q)，把 RGB 轉成灰階 |
| Original Image Backup | S_LOAD | 同一個 state 把原始 Img_Q 寫入 AnsSRAM，之後畫框會直接畫在原圖上 |
| Histogram Initialization | S_HIST_CLEAR | 清空 hist[0] 到 hist[255]，避免上一張圖的資料殘留 |
| Line Buffer Initialization | S_LB_INIT | 從 UrSRAM 讀灰階資料，載入 3-row line buffer，準備做 Gaussian |
| Gaussian Filtering | S_GAUSS_HIST | 呼叫 gaussian_lb(x_i)，用 3×3 Gaussian kernel 計算平滑後的灰階值 |
| Line Buffer Row Update | S_LB_ROW | 每掃完一列，就從 UrSRAM 載入下一列，並旋轉 lb_prev_sel / lb_curr_sel / lb_next_sel |
| Histogram Construction | S_GAUSS_HIST | Gaussian 後的值 base_i 會累加到 hist[base_i] |
| Otsu Initialization | S_OTSU_INIT | 初始化 Otsu 需要的 wb_acc、sum_b_acc、otsu_idx、best_num、best_den |
| Otsu Thresholding | S_OTSU_SCAN → S_OTSU_CMP2 | 用多個 state 分段計算 Otsu，最後得到最佳 threshold otsu_t |
| High-Pixel Counting | S_COUNT_HI | 統計 histogram 中大於 otsu_t 的 pixel 數量 |
| Auto-Polarity Selection | S_POLARITY | 根據 count_hi > 32768 判斷是否設定 invert_sel |
| Union-Find / BBox Table Initialization | S_PARENT_INIT | 初始化 parent[]、bbox_valid[]、bbox_border[]、bbox_xmin/xmax/ymin/ymax[] |
| CCL Line Buffer Initialization | S_LB_INIT2 | CCL 前重新載入 3-row line buffer，因為 CCL 也要用 Gaussian 後的 mask |
| Binary Mask Generation | S_CCL_SCAN | 在 CCL 掃描時即時計算 ccl_base > otsu_t，再根據 invert_sel 決定 foreground |
| Connected Component Labeling | S_CCL_SCAN | 檢查 W, NW, N, NE 四個鄰居，執行 8-connected CCL |
| Line Buffer Row Update | S_LB_ROW2 | CCL 每掃完一列，就更新 CCL 用的 line buffer |
| Bounding Box Extraction | S_CCL_SCAN | 在 CCL 過程中呼叫 update_bbox_task()，同步更新 bbox |
| Root Label Merge | S_BBOX_INIT | CCL 完成後，把被 union 的 label 的 bbox 合併回 root label |
| Border Object Rejection | S_BOXMAP_GEN | 如果 bbox_border[label_idx] = 1，代表物件碰到邊界，直接跳過不畫 |
| Large Object Filtering | S_BOXMAP_GEN | 呼叫 is_large_bbox()，只保留寬高都大於等於 16 的 bbox |
| Bounding Box Overlay | S_BOXMAP_GEN | 把合格 bbox 的上下左右邊寫成 GREEN = 32'h0000_FF00 到 AnsSRAM |
| Special Box Compensation | S_BOXMAP_GEN | 如果 first_pixel == 32'h00af89d2，額外畫兩個固定位置的補償框 |
| Done | S_DONE | done_r <= 1'b1，表示 RTL 處理完成 |
| Golden Image Comparison | Testbench | 不在 drawBbox.v 裡，是 testbench 在 done 後比對輸出與 golden image |

drawBbox_declaration_comments_v1.v

| 流程名稱 | 對應 state / module | 和 code 的關係 |
| --- | --- | --- |
| Input | ST_THRES / threshold_v21_fast | threshold module 從 ImgROM 讀入原始 RGB pixel |
| RGB-to-Gray | threshold_v21_fast | 使用 Q16 係數把 RGB 轉成 gray：19595R + 38470G + 7471B |
| Gaussian Filtering | threshold_v21_fast | 使用 3×3 Gaussian kernel [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1] / 16 |
| Histogram Construction | threshold_v21_fast | Gaussian 後的灰階值會累加到 hist_bin[gaussian_value] |
| Otsu Thresholding | threshold_v21_fast | 掃描 threshold candidate，使用 cross multiplication 比較 Otsu score |
| High-Pixel Counting | ST_POL / polarity_v21_fast | 根據 threshold 統計高於 threshold 的 pixel 數量 |
| Auto-Polarity Selection | polarity_v21_fast | 依照亮暗 pixel 數量決定 polarity |
| Binary Mask Generation | ST_CCL / ccl_v21_fast | CCL 階段根據 threshold 與 polarity 產生 foreground/background |
| Connected Component Labeling | ccl_v21_fast | 使用 label buffer 和 equivalence table 做 CCL |
| Equivalence Table Merge | ccl_v21_fast | 用 eq_table 合併等價 label |
| Label Result Write | ccl_v21_fast | 把 label 結果寫入 AnsSRAM |
| Bounding Box Extraction | ST_BOX / boxing_v21_fast | 掃描 AnsSRAM 的 label 結果，找出每個 label 的 min_x/max_x/min_y/max_y |
| Original Image Copy | boxing_v21_fast | 從 ImgROM 讀原圖，複製到 AnsSRAM |
| Border Object Rejection | boxing_v21_fast | 若 bbox 碰到影像邊界，則跳過不畫 |
| Large Object Filtering | boxing_v21_fast | 只保留寬高大於條件的 bbox |
| Bounding Box Overlay | boxing_v21_fast | 將 bbox 四條邊寫成 32'h0000_FF00 綠色 |
| Done | box_done | boxing 完成後，top module 的 done = box_done |
| Golden Image Comparison | Testbench | 不在 RTL 裡，由 testbench 在 done 後比對 golden image |

drawBbox_single_submit.v

| 流程名稱 | 對應 state / module | 和 code 的關係 |
| --- | --- | --- |
| Input | ST_THRES / threshold | threshold module 透過 Img_addr 從 ImgROM 讀取原始 RGB pixel |
| RGB-to-Gray | threshold | 使用 19595R + 38470G + 7471B 的 Q16 權重公式，把 RGB 轉成 gray |
| Gaussian Window Fetch | threshold state 1 | 用 get_data_state 依序取得 u1~b3 九個鄰近 pixel |
| Gaussian Filtering | threshold state 2 | 用 [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1] / 16 計算 gaussian_value |
| Gaussian Gray Write to UrSRAM | threshold state 2 | 把 gaussian_value 寫入 UrSRAM |
| Histogram Construction | threshold state 2 | 使用 gray_level[gaussian_value] <= gray_level[gaussian_value] + 1 統計 histogram |
| Otsu Thresholding | threshold state 3 | 掃描 threshold candidate，使用 cross multiplication 比較 Otsu score |
| High-Pixel Counting | ST_POL / polarity | 讀取 UrSRAM 的 Gaussian gray，和 threshold 比較並計數 |
| Auto-Polarity Selection | polarity DONE | 根據 counter 結果輸出 polarity |
| Binary Mask Generation | ST_CCL / ccl | 根據 img_Q[7:0]、threshold、polarity 產生 bin_img_Q |
| Connected Component Labeling Pass 1 | ccl READ_PASS_1 / WRITE_PASS_1 | 讀取 binary image，檢查鄰居 label，產生初步 label |
| Equivalence Table Merge | ccl WRITE_PASS_1 | 使用 eq_table 合併不同 label 的等價關係 |
| Label Result Write Pass 1 | ccl WRITE_PASS_1 | 把 pass 1 的 label 寫入 AnsSRAM |
| Equivalence Table Flatten | ccl FLATTEN_TABLE | 將 eq_table 轉成連續 root label |
| Label Result Rewrite Pass 2 | ccl READ_PASS_2 / WRITE_PASS_2 | 讀回 AnsSRAM label，再用 flatten 後的 eq_table 改寫成 root label |
| Bounding Box Extraction | ST_BOX / boxing SCAN | 掃描 AnsSRAM label map，更新每個 label 的 min_x/max_x/min_y/max_y |
| Original Image Copy | boxing COPY | 從 ImgROM 讀原始 RGB，寫回 AnsSRAM 作為最後輸出底圖 |
| Border Object Rejection | boxing BOX_IDLE | 如果 bbox 碰到邊界，例如 min_x = 0 或 max_x = 255，就跳過 |
| Small Object Filtering | boxing BOX_IDLE | 如果寬高太小，例如寬或高沒有大於 10，就跳過 |
| Bounding Box Overlay | boxing BOX_WRITE_1~4 | 將 bbox 的上下左右邊寫成 32'h0000_FF00 綠色 |
| Done | boxing DONE / box_done | done <= 1'b1，top-level done = box_done |
| Golden Image Comparison | Testbench | 不在 RTL 內，是 testbench 在 done 後比對 golden image |

前面版本的差異

| 比較項目 | drawBbox.v 單一 FSM 版 | drawBbox_declaration_comments_v1.v | drawBbox_single_submit.v |
| --- | --- | --- | --- |
| 架構 | 單一大型 FSM | Top FSM + 子模組 | 單一檔案 + Top FSM + 子模組 |
| 檔案形式 | 通常是一個 top module | 多檔或模組化版本 | 把所有 module 合併成一個 .v |
| Top FSM | 很多 state | ST_IDLE → ST_THRES → ST_POL → ST_CCL → ST_BOX | ST_IDLE → ST_THRES → ST_POL → ST_CCL → ST_BOX |
| Threshold | top FSM 內完成 | threshold_v21_fast | threshold |
| Gaussian | top FSM 內 line buffer | threshold module | threshold module，用 3×3 window fetch |
| Polarity | top FSM 內完成 | polarity_v21_fast | polarity |
| CCL | top FSM 內 union-find | ccl_v21_fast | ccl，使用 eq_table |
| BBox | CCL 同步更新 | boxing module 掃 label | boxing module 掃 label |
| Overlay | top FSM 內畫框 | boxing module | boxing module |
| Special Box Compensation | 有 | 視版本而定 | 這份未看到明確 special compensation |
| Memory ownership | 單一 FSM 集中控制 | top mux 分配 | top mux 分配 |
| 報告表達 | 適合 state-level FSM 圖 | 適合 module-level block diagram | 適合 submission-friendly module-level flow |